普台高級中學 高一物理 素養學習單 SI 國際單位制 探究實作學習單 測量、有效數字與不確定度

| 班級：__________ | 座號：________ | 姓名：____________ | 日期：____ / ____ |
| --- | --- | --- | --- |

【教師用版】含參考答案與解析，僅供教學使用。

◎ 學習目標 ・能理解多次測量取平均以降低隨機誤差的意義。 ・能依儀器精度正確判讀有效數字並換算為 SI 單位。 ・能由量測數據計算密度並評估誤差、提出改進。

一、閱讀資料

某探究小組測量一枚硬幣的密度。硬幣視為圓柱，體積 V = π(d/2)²·t，另測得厚度 t = 1.85 mm，密度 ρ = m/V。他們用電子秤 A（±0.01 g）與游標卡尺（±0.02 mm）各測同一枚硬幣 5 次，資料如下表。任何測量都有不確定度，SI 亦訂有國際公認的計算方法。

表　量測數據（同一枚硬幣，各測 5 次）

| 次數 | 電子秤 A 質量 m / g | 游標卡尺 直徑 d / mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7.49 | 26.48 |
| 2 | 7.51 | 26.52 |
| 3 | 7.50 | 26.50 |
| 4 | 7.52 | 26.49 |
| 5 | 7.48 | 26.51 |

二、思考與作答

Q1 　（單選）測 5 次取平均，主要目的是？

(A) 消除系統誤差　　(B) 減少隨機誤差對結果的影響

(C) 增加有效數字位數　　(D) 讓數值變大

✔ 參考答案：(B) 解析：多次取平均降低隨機誤差；系統誤差需校正儀器。

Q2 　（單選）質量平均值最恰當的表示為？

(A) 7.5 g　　(B) 7.500 g　　(C) 7.50 g　　(D) 7.5000 g

✔ 參考答案：(C) 解析：平均 = 7.50 g，電子秤讀到 0.01 g，保留至百分位。

Q3 　（多選）關於本實驗的量測，正確的敘述有？

(A) 電子秤 A 的最小刻度為 0.01 g

(B) 直徑 5 次平均約為 26.50 mm

(C) 有效數字越多代表越準確，可任意增加

(D) 計算體積時，單位應統一換算成公尺以得 SI 標準結果

(E) 不確定度反映量測的精密程度

✔ 參考答案：(A)(B)(D)(E) 解析：(C) 錯：有效數字受儀器精度限制。

Q4 　（多選）換算單位以求 SI 制密度（kg·m⁻³），下列換算正確的有？

(A) 7.50 g = 7.50×10⁻³ kg　　(B) 26.50 mm = 2.650×10⁻² m

(C) 1.85 mm = 1.85×10⁻³ m　　(D) 密度 SI 單位為 g·cm⁻³　　(E) 1 g·cm⁻³ = 1000 kg·m⁻³

✔ 參考答案：(A)(B)(C)(E) 解析：(D) 錯：密度 SI 單位為 kg·m⁻³。

Q5 　（混合題）依平均值 m = 7.50 g、d = 26.50 mm、t = 1.85 mm：

(1) 求硬幣體積 V（cm³，2 位有效數字）。

✔ 參考答案：r=1.325 cm、t=0.185 cm，V=π×1.325²×0.185 ≈ 1.0 cm³。

(2) 求密度 ρ（g·cm⁻³ 與 kg·m⁻³）。

✔ 參考答案：ρ = 7.50/1.02 ≈ 7.4 g·cm⁻³ = 7.4×10³ kg·m⁻³。

(3) 若改用最小刻度 1 g 的廚房秤，對結果有何影響？提出一項改進量測的建議。

✔ 參考答案：廚房秤只能讀到整數克，相對誤差大增；建議用更高精度天平、增加測量次數，或量多枚硬幣總質量再除以枚數。

資料來源：BIPM 定義常數、NIST SI Redefinition、經濟部 NML「重新定義」、CODATA 常數值。　普台高級中學 高一物理．SI 國際單位制學習單